Programujeme pre Android

18. časť

V tejto časti seriálu si predstavíme prácu s tzv. senzormi, z ktorých minimálne jeden je súčasťou všetkých moderných androidových zariadení. Senzory sú špecializované komponenty určené na meranie konkrétnych fyzikálnych veličín. Androidové zariadenia obsahujú tieto komponenty zabudované v ich hardvéri. Ide o fyzické miniatúrne hardvérové moduly (snímače). Android API okrem sprístupnenia hardvérových snímačov definuje aj tzv. syntetické, resp. virtuálne senzory, ktoré spracovávajú údaje z jedného, alebo viacerých hardvérových senzorov a po vykonaní vlastných výpočtov poskytujú vlastné derivované údaje.

Do konkrétnych zariadení boli doposiaľ vkladané tri typy senzorov:

1. pohybové (motion) – merajú veľkosť akceleračných a rotačných síl (zrýchlenie, gravitácia, rotačné vektory, gyroskopy),

2. polohové (position) – poskytujú informácie o polohe (orientácia, geo-magnetické údaje),

3. environmentálne – merajú fyzikálne parametre okolitého prostredia (teplota, tlak, vlhkosť, osvetlenie).

Dôležité je spomenúť, že nie všetky androidové zariadenia a takisto nie všetky verzie Androidu v sebe fyzicky obsahujú a aplikačne podporujú všetky typy senzorov. Kritériom hodnotenia je najmä rok výroby zariadenia pričom platí jednoduchý princíp: čím novšie (drahšie) zariadenie, tým viac senzorov obsahuje a aplikačne podporuje.

Android sensor framework

Tento framework, konkrétne jeho triedy, rozhrania a ich metódy, umožňujú v prvom rade sprístupniť konkrétne senzory pre využitie v rámci našich aktivít a následne načítať údaje (raw sensor data) poskytované týmito senzormi. Zoznam a význam všetkých senzorov doposiaľ podporovaných platformou Android nebudeme pre nedostatok miesta uvádzať. Z používateľského hľadiska je omnoho dôležitejšie vedieť, ktoré konkrétne senzory fyzicky obsahuje a následne aplikačne podporuje naše konkrétne zariadenie.

Framework je tvorený nasledujúcimi komponentami:

| SensorManager | Trieda určená na vytvorenie inštancií služieb poskytovaných senzormi, sprístupnenie, konfiguráciu, kalibráciu senzorov a registráciu snímačov udalostí (event listeners) |
| --- | --- |
| Sensor | Trieda určená na vytvorenie inštancie špecifického senzora a získanie / nastavenie jeho parametrov |
| SensorEvent | Objekt snímača udalostí senzora, pomocou ktorého možno získať typ senzora, u ktorého došlo k vzniku udalosti, údaje poskytované senzorom, presnosť údajov a časovú známku vzniku udalosti |
| SensorEventListener | Rozhranie pre implementáciu metód vykonávaných v prípade vzniku udalosti senzora – zmene údajov poskytovaných senzorom onSensorChanged() a pri zmene presnosti týchto údajov onAccuracyChanged() |

Práca s frameworkom

Metódy jednotlivých tried frameworku pracujúceho so senzormi budeme počas prípravy našich aplikácií využívať na plnenie dvoch základných úloh:

1. Identifikácia senzora a jeho možností (capabilities)

Ak chceme v rámci našich aplikácií získať údaje poskytované konkrétnym senzorom, musíme tento senzor v prvom rade sprístupniť. Pokiaľ naše zariadenie daný senzor obsahuje, môžeme upraviť jeho vlastnosti (rozsah poskytovaných údajov, ich rozlíšenie, nároky na spotrebu energie) a pokračovať v ich využívaní. V opačnom prípade sa môžeme pokúsiť využiť iný typ senzora a náš algoritmus vybudovať na inom princípe. V tom najhoršom prípade používateľa informujeme o tom, že nevyhnutný senzor sa v zariadení nenachádza a danú aplikáciu nie je možné použiť.

O potrebe existencie konkrétneho senzora je vhodné potenciálnych používateľov našej aplikácie informovať priamo v jej manifeste pomocou výrazu android:required="true" v rámci elementu <uses-feature>. Aplikácia tak bude dostupná iba pre tie zariadenia, ktoré požadovaný senzor obsahujú.

2. Sledovanie udalostí senzora

Udalosť senzora vznikne vždy v okamihu kedy senzor deteguje zmenu meranej veličiny. Od Android v2.3 (API Level 9) pritom rozoznávame dva druhy senzorov súvisiace s periodicitou poskytovania údajov:

1. non-streaming sensor – poskytuje údaje iba v prípade zmeny meraných veličín,

2. streaming sensor – poskytuje údaje v pravidelných intervaloch pričom dĺžku intervalu získame pomocou metódy getMinDelay(); touto metódou zároveň získame informáciu o maximálnej rýchlosti obnovy údajov (maximum data rate).

Obr. 1 Grafický výstup vzorovej aplikácie SenzorTest

Programovanie

1. Prvým krokom pri získavaní údajov poskytovaných konkrétnym senzorom je vytvorenie inštancie (referencie) služby:

private SensorManager mSensorManager;

mSensorManager = (SensorManager) getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);

2. V ďalšom kroku zistíme prítomnosť konkrétneho senzora v zariadení (v kladnom prípade môžeme následne získať / upraviť jeho parametre):

private Sensor mAccelerometer;

mAccelerometer = mSensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER);

if (mAccelerometer != null) {

// Požadovaný typ senzora existuje

// Získanie / úprava parametrov

float res = mAccelerometer.getResolution();

float range = mAccelerometer.getMaximumRange();

...

}

else {

// Požadovaný typ senzora neexistuje

}

3. Tretím krokom je registrácia snímača udalostí:

mSensorManager.registerListener(this, mAccelerometer, SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL);

Tento zápis vložíme rovnako do metódy onCreate() ako aj do metódy onResume(). Čo je dôležitejšie, snímač je pri pozastavení (pause) našej aktivity vhodné v rámci metódy onPause() odregistrovať pomocou:

mSensorManager.unregisterListener(this);

Vyhneme sa tak zbytočnej spotrebe systémových zdrojov.

4. Posledným krokom algoritmu je povinná implementácia dvoch metód rozhrania SensorEventListener:

@Override

public final void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) {

// Pri zmene presnosti senzora

}

Uvedená metóda je vykonávaná pri zmene presnosti (LOW, MEDIUM, HIGH, UNRELIABLE) senzora.

@Override

public final void onSensorChanged(SensorEvent event) {

// Pri zmene údajov poskytovaných senzorom

}

Metóda je vykonaná v okamihu keď senzor poskytne nové údaje a to prostredníctvom objektu SensorEvent.

Marek Sopko