Kamerový set Securia Pro NVR4CHV2-W

V prípade, že sa rozhodujeme obstarať si kamerový set, môžeme okrem iných naraziť aj na výrobky dodávané Slovenskou spoločnosťou e-Trade Europe s.r.o. (distribútor produktov firmy Securia PRO). Vo svojom portfóliu má kompletné kamerové systémy, domové alarmy, videovrátniky, ako aj samostatné komponenty a príslušenstvo k bezpečnostným systémom, ktoré predáva cez kamenný, ale aj internetový obchod securia.sk.

V prípade digitálnych HD IP kamerových setov máme na výber z niekoľkých možností, ktoré sa líšia najmä ponúkaným počtom, rozlíšením, typom a farbou povrchu digitálnych kamier. V prípade 4-kamerového HD IP setu (rozlíšenie 2MPx) s bielym povrchom kamier máme k dispozícii produkt NVR4CHV2-W, ktorý sme testovali.

Základné informácie

Digitálny kamerový set podporuje 4 HD IP kamery s nočným videním, ktoré snímajú obraz s rozmermi 1920x1080 bodov (pixlov) a poskytujú 2 oddelené streamy. K tzv. NVR (Network Video Recorder) boxu sa pripájajú pomocou ethernetových sieťových káblov zakončených koncovkami RJ-45. Box a kamery podporujú tzv. PoE (Power Over Ethernet) čo znamená, že kamery nie je nutné napájať samostatnými napájacími zdrojmi. Kamery majú robustné kovové telo a sú vodeodolné (spĺňajú normu IP66).

Samozrejmosťou je on-line prehliadanie obrazu získavaného z pripojených kamier a to na monitore PC, resp. TV, ale aj na mobilných zariadeniach (Android, iOS). Na ukladanie obrazového záznamu je možné do NVR boxu doinštalovať pevný disk s maximálnou podporovanou kapacitou 4TB. Údaje sa naň budú zaznamenávať vo formátoch CIF (352x288 PAL H.261), D1 (704x576 TV PAL), alebo H.265/H.264 (1920x1080). Set podporuje tzv. videoalarmy, čo znamená, že dokáže detegovať zmeny obrazu (pohyb) a na základe nich vyvolávať príslušné akcie ako napr. začať ukladať záznam. V prípade audia je podporovaný formát G.711A, ktorý sa bežne používa v internetovej telefónii (VoIP). Za zmienku určite stojí podpora komunikačného protokolu Onvif 2.4, podpora najdôležitejších sieťových služieb a Slovenské GUI rozhranie.

NVR box disponuje zásuvkami pre pripojenie štyroch kamier s podporou PoE, zásuvkou pre pripojenie k počítačovej sieti, zásuvkami pre pripojenie monitora/TV, pre pripojenie USB počítačovej myši/úložných zariadení a zásuvkou pre pripojenie napájacieho adaptéra.

Obr. 1 Otvorený NVR box vrátane zadnej strany s rozhraniami

Prvý dojem

Kamerový set je dodávaný v lákavej kartónovej krabici tehlového tvaru s plastovým uškom určeným na prenášanie. Krabica je ľahká a bez problémov sa zmestí na sedačku auta. V jej vnútri nájdeme:

a) NVR box s matným čiernym povrchom a veľmi jednoduchým čelným panelom, ktorý na prvý pohľad pôsobí lacno, box preto pravdepodobne umiestnime niekde pod stôl, kde ho nebude vidieť,

b) napájací adaptér s príslušnou kabelážou,

c) 4ks kamier, ktoré na prvý dotyk pôsobia robustne a zároveň elegantne, k ich telu je napevno pripojený kábel, ktorý je rozdelený na časť s konektorom RJ-45 a časť so zásuvkou pre pripojenie napájania, súčasťou kamier sú montážne skrutky,

d) 1ks USB myšky, ktorej použitie môžem hodnotiť iba ako núdzové,

e) 4ks ethernetových káblov dĺžky 20m, konektory RJ-45 sú ku káblom pripojené neprofesionálne a doplnkové krytky, ktoré majú spoje chrániť pred zatečením, pre ich zle tesnenie určite neplnia svoju funkciu,

f) inštalačné CD a manuál v SK/CZ jazyku.

Skúsenosti z testovania

Po vybalení jednotlivých komponentov som sa rozhodol postupovať presne podľa návodu bez využitia vlastných skúseností. K NVR boxu som pripojil napájanie, kamery, PC monitor pomocou VGA kábla a priloženú USB myš (box sa mi nepodarilo pripojiť k monitoru pomocou HDMI kábla aj napriek tomu, že toto pripojenie bežne bez problémov využívam). Systém nabehol a na obrazovke počítača sa zobrazilo jednoduché GUI prostredie v SK jazyku. V ďalšom som postupoval podľa manuálu avšak takmer okamžite som si uvedomil, že texty uvedené v manuály nesúhlasia s textom na obrazovke počítača. Bol som teda donútený postupovať intuitívne a používať ekvivalenty postupov uvedených v manuály. Zbabraný preklad manuálu, resp. textov GUI prostredia pôsobí veľmi rušivo a neprofesionálne.

Napriek úskaliam, ktoré spôsobil nekvalitný preklad som v prostredí získal prístup k obrazu z pripojených kamier. Postupne som prešiel všetky časti prostredia a otestoval jednotlivé funkcionality ako všeobecné systémové nastavenia, nastavenie alarmu a nahrávania, rozšírené nastavenia a informácie o systéme. Obraz ponúkaný kamerami bol adekvátny 2MPx rozlíšeniu. Na vzdialenosť 3 m bolo možné rozlíšiť písmo veľkosti 2-3 cm. Menšie písmo už bolo rozmazané.

Možno povedať, že jednotlivé funkcie prostredia nie sú logicky usporiadané a detaily je potrebné hľadať na rôznych miestach. Napr. na pridanie kamery je nutné použiť menu Nastavenia – Rozšírené – Digitálne kanály pričom parametre kamier sa nastavujú v inom menu Nastavenia – Systém – Parametre kamery. Pri zmene vlastností obrazu GUI prostredie viackrát zamrzlo. Bol som nútený NVR box odpojiť a znovu pripojiť k napájaniu.

Sieťové pripojenie

Po otestovaní práce so systémom pripojeným k PC monitoru som NVR box pripojil k počítačovej sieti a začal testovanie prostredníctvom PC. Drobným problémom bolo prvotné nenakonfigurovanie IP adresy NVR boxu aj napriek tomu, že možnosť DHCP bola zapnutá. Po manuálnom zadaní IP adresy sa box k sieti pripojil a po následnom opätovnom povolení DHCP mu už bola riadne pridelená IP adresa. K pracovnému prostrediu sa pripájame pomocou Internetového prehliadača MS Internet Explorer, ktorý je v tomto prípade nevyhnutný. Aplikácia používa ActiveX plug-in NET Surveillance WEB, ktorý treba po prvom pripojení nainštalovať a povoliť. Rovnaký postup som vyskúšal u prehliadačov Firefox a Chrome, avšak bezúspešne. Práca v prostredí je adekvátna práci v prostredí pre správu kamerového systému. Prostredie ponúka štandardnú funkcionalitu a všetky základné funkcie, ktoré potrebuje bežný používateľ.

V ďalšom musím uviesť, že inštalačné CD je pre laika nepoužiteľné (absentuje návod na jeho použitie). Čo sa týka mobilných zariadení, manuál odporúča aplikácie xmeye a vMEyeCloud. Prvá z menovaných sa nespustí pokiaľ nedostane povolenie na prístup k súborom smartfónu čo je neprijateľné. Druhá z aplikácií je zhovievavejšia. Na pripojenie k zariadeniu stačí zadať jeho sériové číslo a príslušné prihlasovacie údaje. V manuáli však nie sú uvedené žiadne informácie o spôsobe sprístupnenia NVR boxu v sieti Internet (prestup LAN-WAN/presmerovanie portov...) pričom samotná inštalácia aplikácie do smartfónu v mnohých prípadoch nebude postačovať.

Celkové zhodnotenie

Nevýrazný kamerový systém s pozoruhodnými kamerami avšak s viacerými neduhmi, ktoré ho radia na druhú koľaj. Výhodou je nižšia cena, PoE a servis priamo u dodávateľa.

Obr. 2 Kamera s detailom pripojenia ethernetového kábla

Parametre:

CPU Hi3515C, 4x digitálne HD IP PoE 2MPx kamery N640S-200W-W, nočné videnie 36x IR LED na vzdialenosť 30m, H.265/H.264, G.711A, Main Stream 2MPx 1920x1080@25fps, Sub Stream D1 704x576@25-30fps (TV PAL), videoalarm, podpora 1x SATA3 HDD max. 4TB, veľkosť záznamu 4-5GB/deň/kanál (CIF), 8-10GB/deň/kanál (D1), 40GB/deň/kanál (H.264), zálohovanie na externé USB zariadenia, Onvif 2.4, 5x RJ-45 10/100Mbps, 1x VGA, 1x HDMI, 2x USB2.0

Cena: 329 Eur s DPH (securia.sk)

Plusy, mínusy:

+ robustné vodeodolné kamery, PoE, HD obraz, on-line prehliadanie prostredníctvom monitora/TV/PC/mobilných zariadení, podpora Onvif a viacerých sieťových protokolov

- krytky káblových spojov nie sú vodeodolné, zamŕzanie systému, nekvalitný SK preklad, nefunkčné HDMI, CD bez návodu na inštaláciu, nútené použitie MS Internet Explorer

Hodnotenie:

Dizajn NVR boxu/kamier: 40%/100%

Kvalita obrazu: 90%

Funkcionalita a kvalita rozhrania: 70%

Výkon: 80%

Ovládanie: 80%

Celkovo: 76,7%

Marek Sopko