Linux súkromne i pracovne v2.0

8. časť

V dnešnej a takisto aj v nasledujúcej časti seriálu sa pokúsime veľmi stručne predstaviť oblasť tzv. kamerových dohľadových (surveillance) systémov. Hneď na úvod skonštatujeme, že téme sa budeme venovať vo veľmi širokom ponímaní. Na začiatku si v krátkosti uvedieme pár všeobecne používaných výrazov. Následne sa budeme venovať aplikačnému rozhraniu ZoneMinder.

Cieľom týchto dvoch článkov nie je komplexne popísať kamerové dohľadové systémy ako také, ale objasniť inštaláciu a konfiguráciu konkrétnej aplikácie v prostredí OS Linux.

Kamerový dohľadový systém

Bez uvádzania detailov skonštatujeme, že princípom kamerového dohľadového, alebo takzvaného CCTV (Closed-Circuit TeleVision) systému, je sledovanie určitého priestoru kamerou a následne spracovanie takto získaného záznamu. Je pritom jedno o aký konkrétny typ kamery ide, akým spôsobom sa dostane obraz snímaný kamerou na požadované miesto a akým spôsobom bude tento obraz ďalej spracovaný. Mnohé články výraz „dohľadový“ dopĺňajú o pojem „bezpečnostný“ (security). Nie každý dohľadový systém však musí byť aj bezpečnostný. Mnohé moderné kamery síce poskytujú určitú „bezpečnostnú“ funkcionalitu, avšak záleží iba na používateľovi, či ju využije, alebo nie. Oblasť CCTV systémov je natoľko rozsiala, že by sme jej mohli venovať samostatný seriál. Pre nedostatok priestoru sa zameriame iba na jej aplikačnú úroveň, ktorú bude v našom prípade predstavovať rozhranie ZoneMinder.

Kamera, cesta, spracovanie

Základným prvkom každého systému je technické zariadenie určené na prevod optických informácií na ich elektrickú podobu. Toto zariadenie nazývame kamerou – snímačom optických informácií (takisto aj opto-elektrický prevodník).

Po prevode optických informácií na ich elektrické ekvivalenty sú informácie v príslušnej forme nasmerované do zvoleného cieľa. Tým je napr. záznamové zariadenie nachádzajúce sa priamo v kamere, avšak cieľ sa môže a často sa aj nachádza mimo kamery.

Osud údajov, ktoré dorazia do cieľa cesty je rozmanitý. Údaje môžu byť zobrazené príslušným technickým zariadením (monitor), uložené na záznamové médium, môžu tvoriť vstup rôznych analýz, spúšťačov (triggers), kontrolných mechanizmov, alarmov…

Najnovšou „vychytávkou“ je napr. využitie kamery integrovanej v našom smartfóne. Smartfón umiestnime na požadované miesto, spustíme príslušnú aplikáciu a sledujeme obraz snímaný zabudovanou kamerou kdekoľvek na svete!

Náš kamerový dohľadový systém

Dohľadový systém, ktorý použijeme, je zložený z viacerých kamier: 1. integrovanej v našom PC, 2. pripojenej do počítačovej siete pomocou štruktúrovanej kabeláže, 3. pripojenej pomocou rozhrania Wi-Fi. Cestu tvorí LAN sieť (ethernet, Wi-Fi), smerovač (router), sieť internet (WAN), smartfón so službou mobilného internetu vytvárajúci Wi-Fi hot-spot pre koncové zariadenie – PC. Údaje budeme spracovávať pomocou sady nástrojov ZoneMinder nainštalovaných v nám známom operačnom systéme Linux Mint. Ako obyčajne začíname s „čistým“ OS, na ktorom nie sú predinštalované žiadne balíčky.

Obr. 1 Aplikácia ZoneMinder a jej okno Montage – sledovanie obrazu z viacerých kamier

ZoneMinder (zoneminder.com)

Ide o súbor nástrojov, resp. komponentov poskytujúcich kompletnú softvérovú podporu kamerového dohľadového systému. Okrem možnosti sledovania obrazu z ľubovolného množstva kamier umožňuje vykonávať ich kontrolu (tzv. PTZ – Pan/Tilt/Zoom – Otočenie/Náklon/Priblíženie), záznam (recording), snímkovanie (capture) a analýzy rôzneho druhu. Počet kamier, ktoré dokáže ZoneMinder spravovať je obmedzený iba výkonovými a kapacitnými možnosťami nášho PC.

ZoneMinder je možné používať vo všetkých moderných Linuxových distribúciách podporujúcich rozhranie V4L (Video For Linux). Jeho základom sú menšie aplikácie, resp. služby (daemons) bežiace na pozadí. Tie sú doplnené o PHP a Perl skripty. Pre používateľa je pripravené webové GUI rozhranie, ktoré adresujeme cestou nami používaného internetového prehliadača. GUI, resp. frontend aplikácie vyžaduje prítomnosť komponentov modelu LAMP, ktoré sme si už v tomto seriály spomínali.

ZoneMinder tvoria v prvom rade nasledujúce spustiteľné binárne súbory (démoni):

| zmc | Príjem tzv. streamov z kamier |
| --- | --- |
| zma | Vykonávanie analýz – detekcia pohybu, alarmy, udalosti (events) |
| zmf | Zápis snímok (frames) na disk |
| zms nph-zms | Streaming server – streaming aktuálneho (live) obrazu, alebo záznamu (history) Non-parsed header streaming server |
| zmu | Nástroj sprístupňujúci konfiguračné možnosti aplikácie cestou príkazového riadku |

Obr. 2 V pozadí – obsah databázy zm, v popredí – obsah okna nastavení aplikácie ZoneMinder

Inštalácia LAMP v kontexte budúcej inštalácie ZoneMinder

Pretože GUI konfigurátora ZoneMinder je založené na existencii modelu LAMP, ako prvé musíme nainštalovať jeho základné komponenty:

1. nainštalujeme MySQL server:

sudo apt-get install mysql-server

Počas inštalácie nás inštalátor požiada o zadanie tzv. mysql-root hesla. Je to heslo administrátora, ktorý bude spravovať MySQL databázy. Toto heslo nemusí (nesmie) byť rovnaké ako heslo správcu počítača. Heslo možno samozrejme neskôr zmeniť napr. cestou Webmin.

2. nainštalujeme Apache server:

sudo apt-get install apache2

3. nainštalujeme podporu PHP a doplnkový balíček určený na manažment obrázkov v rámci PHP:

sudo apt-get install php5 php5-gd

4. nastavíme časovú zónu pre PHP:

sudo vi /etc/php5/apache2/php.ini

Vyhľadáme blok [Date], vymažeme značku komentára „;“ a nastavíme časovú zónu:

date.timezone = Europe/Bratislava

5. reštartujeme Apache:

sudo service apache2 restart

V tomto momente by sme mali mať nainštalovaný Apache server s podporou PHP a MySQL. Test funkčnosti jednotlivých prvkov môžeme vykonať nasledovne:

Otvoríme (vytvoríme) súbor index.php:

sudo vi /var/www/html/index.php

Do súboru doplníme text:

<?php phpinfo(); ?>

Na adresný riadok internetového prehliadača zadáme URL: localhost/index.php.

Výstupom by malo byť korektne zobrazené informačné okno PHP s podrobnými informáciami o nainštalovanom prostredí.

Marek Sopko