Zdieľanie zdrojov medzi OS Windows a OS Linux

11. časť

V tomto článku ukončíme tému, v ktorej sme sa venovali špecifickému spôsobu pripojenia smartfónu k PC pomocou Ad-hoc WiFi siete. Popíšeme si úpravy konfiguračného súboru wpa_supplicant.conf. Nakoniec vytvoríme funkčné spojenie medzi smartfónom a PC.

Zmeny v súbore wpa_supplicant.conf

Na začiatok si do nášho smartfónu nainštalujeme aplikáciu ROM Toolbox Lite, ktorá obsahuje nástroje na spúšťanie skriptov (Scripter) a prehliadanie súborového systému (Root Browser). Práve pomocou týchto nástrojov sme schopní vykonať všetky nasledujúce činnosti:

- spustíme Scripter, vyberieme skript určený na pripojenie súborového systému s možnosťou zápisu – Mount System R/W, skript spustíme – Run script – Execute – OK,

- spustíme Root Browser, prejdeme do zložky /data/misc/wifi, skopírujeme súbor wpa_supplicant.conf do ľubovolnej zložky na pamäťovej karte (Copy – Paste),

- súbor wpa_supplicant.conf môžeme upraviť priamo – podržíme prst na súbore, vyberieme Open with... –  RB Text Editor a môžeme editovať, elegantnejšie je otvoriť súbor v PC a neskôr ho vrátiť na pôvodné miesto,

- vykonáme úpravy súboru uvedené v tabuľke,

- po úprave súbor umiestnime do pôvodnej zložky /data/misc/wifi, nastavíme prístupové práva pomocou Root Browser – podržaním prsta na súbore a výberom Permissions – nastavíme práva na „rw-rw----„ = „660“ a zmeníme vlastníka/skupinu výberom Ownership – v oboch prípadoch vyberieme „wifi“,

- po vykonaní všetkých úprav pripojíme súborový systém „iba na čítanie“ (read-only) pomocou skriptu Mount System Read-Only.

Nasledujúcimi úpravami obsahu súboru wpa_supplicant.conf smartfónu oznámime, že v jeho okolí je dostupná Ad-hoc WiFi sieť, ku ktorej sa má pripojiť:

| ap_scan=2 | prioritné použitie manuálne nakonfigurovanej siete |
| --- | --- |
| network={ | blok pre manuálnu konfiguráciu parametrov siete |
| ssid="mywlan" | názov (identifikátor) siete |
| mode=1 | operačný mód siete, 1 = IBSS = ad-hoc = peer-to-peer (P2P) |
| key_mgmt=NONE | manažment šifrovacích (kryptografických) kľúčov, NONE = bez manažmentu = žiadna autentifikácia ani šifrovanie |
| } | koniec bloku |

Nami nastavená Ad-hoc WiFi sieť by sa mala nachádzať v zozname dostupných sietí (prvá v poradí) a smartfón by mal iniciovať proces pripájania. Ak máme na PC spustený DHCP server, smartfónu by mala byť pridelená IP adresa, inak musíme nastaviť IP adresu ručne v podmenu Pokročilé – Použiť statickú adresu IP.

Obr. 1 Smartfón úspešne pripojený k Ad-hoc WiFi sieti s názvom mywlan (výstup aplikácie Wifi Analyzer)

Využívanie pripojenia

Jednou z veľmi hodnotných aplikácií pre využívanie vzájomného prepojenia smartfónu a PC je aplikácia AirDroid. Táto aplikácia vytvorí na strane smartfónu webový server, ku ktorému sa môžeme pripojiť z ľubovolného PC nachádzajúceho sa v sieti. To platí aj v prípade nami vytvorenej Ad-hoc WiFi siete. Použitím aplikácie AirDroid čiastočne eliminujeme problém s bezpečnosťou pretože táto aplikácia implementuje šifrovanie a údaje prenáša v zakrytej podobe. Síce tým neodstránime všetky bezpečnostné riziká týkajúce sa používania Ad-hoc WiFi siete, môžeme sa však spoľahnúť na to, že prenášané údaje budú chránené.

Marek Sopko (msopko@infoware.sk)